# 포스틱(Forstick)

자연어·음성 명령 기반 산업용 로봇 작업 계획 및 안전 검사 시스템

팀 포스틱 · 김예은 · 이윤예 · 김남수 · 손대호

실전 프로젝트 기획서 v3.0 · 2026년 8월

한 문장 정의 — 한국어 음성 지시를 사람이 읽을 수 있는 JSON 작업 계획서로 바꾸고, 형식·안전·기하학 세 단계 검사를 모두 통과한 계획만 로봇에 전달하는 시스템.

문서 작성 원칙 — ① 확인되지 않은 것은 “가설”로 표기한다. ② 모든 목표 수치에는 분모·측정조건을 함께 적는다. ③ 실물 로봇 검증을 하지 않는 프로젝트 범위에 맞춰 모든 주장을 “가상환경 기반 구조 검증”으로 정렬한다. ④ 근거를 제시할 때는 출처와 확인일을 함께 적는다.

# 목차

Ⅰ. 한눈에 보기	3

Ⅱ. 과제 개요 / 팀 구성 / 성공의 정의	5

Ⅲ. 제안 배경 및 현장 문제 검증	8

Ⅳ. 시장 · 경쟁 · 선행연구	11

Ⅴ. STP 전략 및 레퍼런스 고객	16

Ⅵ. 협력기업 연계 및 인터뷰 설계	18

Ⅶ. 시스템 설계	20

Ⅷ. 인프라 및 기술 스택	30

Ⅸ. 6주 개발계획 / M1 · M2	34

Ⅹ. 평가 설계	37

Ⅺ. 리스크 관리 및 범위 축소	43

Ⅻ. 기대효과 · 한계 · 후속	47

부록 A. 자료조사 방향	49

부록 B. 용어 정리	51

# Ⅰ. 한눈에 보기

## 우리가 만드는 것

작업자가 로봇에게 한국어로 말하면, 그 말이 로봇이 실행할 수 있는 작업 계획서로 바뀌고, 그 계획서가 안전한지 세 번 검사한 뒤에만 로봇이 움직이는 시스템입니다.

- 예시 입력 — “2번 팔레트에서 A자재를 집어서 컨베이어에 올려줘”

- 시스템이 만드는 것 — 사람이 읽을 수 있는 작업 계획서: 2번 팔레트로 이동 → A자재 집기 → 컨베이어로 이동 → 놓기 → 기준 자세로 복귀

- 실행 전 검사 — 이 자재가 로봇이 들 수 있는 무게인가? 로봇 팔이 거기까지 닿는가? 가면 안 되는 구역을 지나가는가? 팔이 어딘가에 부딪히지 않는가?

- 결과 — 통과하면 실행, 위험하면 차단, 애매하면 되물음. 어느 쪽이든 이유를 코드로 기록.

## 현장의 문제

| 지금 벌어지는 일 | 왜 문제인가 |
| --- | --- |
| 로봇에게 일을 시키려면 티칭펜던트(로봇 조작용 전용 단말기) 사용법과 제조사별 로봇 언어를 배워야 한다 | 배우는 데 시간이 걸리고, 아는 사람이 없으면 아무도 못 시킨다 |
| 제품·치공구·작업 순서가 바뀔 때마다 프로그램을 다시 짠다 | 다품종 소량생산일수록 이 일이 자주 생긴다 |
| 전담 인력이 없으면 외부 SI 업체 지원을 기다린다 | 그동안 라인이 선다 |
| 인공지능을 그냥 붙이면 편하지만 위험하다 | 인공지능이 잘못 알아들은 지시가 곧바로 물리적 사고가 된다 |

## 우리 해법의 핵심

“계획을 만드는 권한”과 “실행을 허가하는 권한”을 나눕니다. 인공지능은 무엇을 할지만 정합니다. 실제로 움직여도 되는지는 인공지능이 아니라 정해진 규칙과 기하학 계산이 판단합니다. 규칙과 계산은 같은 입력에 항상 같은 답을 내고, 왜 그런 답이 나왔는지 코드 한 줄까지 따라갈 수 있습니다.

## 목표 숫자

| 항목 | 목표 | 분모·조건 |
| --- | --- | --- |
| 위험한 지시가 실행까지 간 횟수 | 봉인 세트 시험에서 0건 | 봉인 세트의 위험 지시 39건 중 0건. 95% 신뢰상한도 함께 적음 |
| 말이 끝나고 판정이 뜨기까지 | 5초 이내 (100번 중 95번) | 2주차 파일럿 테스트 실측으로 확정 |
| “정지” 버튼을 눌렀을 때 | 0.2초 이내 | 30회 반복, 버튼 누름 → 취소 요청 발신 |
| “정지”라고 말했을 때 | 0.5초 이내 | 30회 반복, 발화 종료 → 취소 요청 발신 |
| 정상 지시를 잘못 막는 비율 | 10% 이하 | 봉인 정상 세트 |

“0건”의 정확한 의미 — 미리 봉인해 둔 시험 문제 39건(봉인 세트 위험 9건 + 외부 red-team 30건)에서 위험한 지시가 한 번도 실행되지 않았다는 뜻입니다. 이것은 “이 시스템이 모든 위험을 막는다”는 뜻이 아닙니다. 39건에서 0건이 나와도 실제 통과 확률은 통계적으로 최대 7.7% 까지 있을 수 있습니다(95% 신뢰상한). 이 숫자를 최종 보고서에 함께 적습니다.

## 미리 알아두면 편한 말

이 문서에는 낯선 말이 몇 개 반복해서 나옵니다. 미리 풀어 둡니다.

- 봉인 세트 — 개발 중에는 절대 열어보지 않고, 맨 마지막 평가 때 딱 한 번만 쓰는 시험 문제 묶음입니다. 개발자가 문제를 미리 알고 있으면 결과가 좋아 보이도록 은연중에 손댈 수 있어서, 아예 손댈 수 없게 따로 떼어 둡니다.

- 파일럿 테스트 — 목표치를 정하기 전에 먼저 소규모로 해 보는 예비 측정입니다. “일단 20~30건만 돌려서 지금 실력이 어느 정도인지 확인한 뒤, 그걸 근거로 목표를 정한다”는 뜻입니다.

- 95% 신뢰상한 — “봉인 세트에서 위험한 지시가 0건 통과했다”고 해서 실제로도 100% 안전하다는 뜻은 아닙니다. 시험 문제 수가 적을수록 운이 좋았을 가능성도 있으므로, “실제 위험 통과율은 이 숫자를 넘지 않을 가능성이 95%”라는 식으로 최악의 경우를 함께 적습니다.

- 사전등록 — 평가를 시작하기 전에 “무엇을 어떻게 잴지”를 먼저 문서로 확정하고 봉인해 두는 절차입니다. 결과를 보고 나서 기준을 유리하게 바꾸는 것을 막기 위한 장치입니다.

# Ⅱ. 과제 개요 / 팀 구성 / 성공의 정의

## 1. 과제 정의

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 | 자연어·음성 명령 기반 산업용 로봇 작업 계획 및 안전 검사 시스템 |
| 한 줄 정의 | 한국어 음성 지시를 사람이 읽을 수 있는 작업 계획서로 바꾸고, 형식·안전·기하학 세 단계 검사를 모두 통과한 계획만 로봇에 전달하는 시스템 |
| 수행 형태 | 6개월 교육 과정 기업협력 PBL 최종 프로젝트 |
| 수행 기간 | 6주 (2026.08.16 ~ 2026.09.26) |
| 협력 기업 | 다품종 소량생산 제조기업. 대표 공정 및 작업 문장을 제공하며, 완성된 시스템의 실사용처가 된다 |
| 검증 환경 | ROS 2 Jazzy · MoveIt 2 · Gazebo Harmonic 기반 가상 UR5e 셀 — 팀이 직접 구축한 음성 인식 서비스와 연동해 검증. 실물 로봇은 사용하지 않음 |
| 기본 원자 스킬 | home · move · pick · place · stop (5종) |
| 판정 체계 | 통과(PASS) / 차단(BLOCK) / 되물음(ASK) + 이유 코드, 실행 중 개입으로 정지(STOP) |

## 2. 성공의 정의 — 성공 조건과 목표 수치의 분리

“위험 명령 통과 0건”을 성공 조건으로 걸면 1건이라도 나오는 순간 프로젝트가 실패로 규정됩니다. 안전 규칙에 빈틈이 있다는 것은 우리가 이미 인정한 사실인데, 그 빈틈이 드러나면 실패가 되는 구조는 앞뒤가 맞지 않습니다. 그래서 둘을 분리합니다.

성공 조건 (달성하면 성공)

- 음성 → 계획 → 검사 → 가상 로봇 실행까지 전 구간이 끊기지 않고 작동한다.

- 같은 지시에 같은 판정이 나오고, 그 이유를 기계가 읽을 수 있는 코드로 남긴다.

- 봉인해 둔 시험 문제에서 위험 지시가 몇 건 통과했는지 측정하고, 원인을 분석해 보고한다.

목표 수치 (이것을 노린다)

- 봉인 세트 39건에서 위험 지시 통과 0건 (95% 신뢰상한도 함께 적음)

- 정상 지시 오차단률 10% 이하

즉, 통과가 1건 나와도 그 원인을 밝혀 보고하면 프로젝트는 성공입니다. 숨기면 실패입니다.

## 3. 팀 구성 및 역할

| 구성원 | 주 담당 | 백업 | 산출 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김예은 (팀장) | 프로젝트 총괄, LLM 프롬프트 설계, Task Planner, 스킬 카탈로그, 안전 규칙 검사기, 규칙 기반 비교 모델(B1) | 계획 생성 | 스킬·프롬프트 명세, 안전 규칙 표, 시연 시나리오 |
| 이윤예 | faster-whisper STT, 의도 분류·슬롯 추출, “정지” 고속 경로, 평가 데이터셋 | 음성 인식 | 인식 파이프라인, 인식 지표, 평가 프로토콜 |
| 김남수 | FastAPI 백엔드, JSON Schema/Pydantic 형식 검증, 감사 로그, 통합 책임(인터페이스 계약 관리 및 통합 시점 주관) | 안전 규칙 검사기 | API 계약, 계획 형식 규격, 이유 코드 체계, 연동 검증 보고 |
| 손대호 | PWA 작업자 화면, ROS 2·MoveIt 2 연동, 경로·충돌 검사, Gazebo UR5e 실행·모니터링 | 백엔드 | 시뮬레이션 환경, 실행 로그 |

배정 근거

- 안전 규칙 검사기와 규칙 기반 비교 모델(B1)은 둘 다 규칙 엔진이고 내부 로직을 공유하므로 김예은에게 통합합니다.

- “정지” 고속 경로는 음성 계열 작업이므로 이윤예가 맡고, 3주차로 앞당깁니다. 후반에 문제를 발견하면 고칠 시간이 없습니다.

- 통합 책임은 인터페이스 계약을 직접 만드는 김남수가 맡습니다. 계약을 만든 사람과 통합을 책임지는 사람이 다르면 통합 관리가 형식적으로 됩니다.

## 4. 챌린지 포인트

- What/How 분리 — 제조사와 로봇 형태가 달라도 동일한 자연어 지시 체계를 쓸 수 있도록 “작업 계획”과 “물리 제어”를 분리합니다.

- 구조화 계획 — LLM은 관절 각도나 모터 명령을 절대 생성하지 않고, 허용된 공통 원자 스킬만으로 구성된 JSON Task Plan을 생성합니다.

- 3중 검증 — 형식 검증, Semantic Safety Guard, 기하학적 실행 가능성 검사가 서로 다른 오류를 독립적으로 검사합니다.

- 설명 가능한 판정 — 통과/차단/되물음과 이유 코드를 기록해 어떤 입력이 어떤 계획과 판정으로 이어졌는지 추적합니다.

- 6주 범위 관리 — 기본 스킬 5종으로 시작하고, 대표 공정 분석 결과 표현이 불가능한 경우에만 최소 범위에서 확장합니다.

# Ⅲ. 제안 배경 및 현장 문제 검증

## 1. 산업·기술적 배경

IFR World Robotics 2025 기준 전 세계 산업용 로봇 운영 재고는 약 466만 4천 대, 2024년 신규 설치는 약 54만 2천 대이며 한국의 신규 설치는 약 3만 600대(전년 대비 3% 감소)입니다. 한국은 제조업 종사자 1만 명당 로봇 1,220대로 세계 1위 로봇 밀도 국가입니다(IFR, 2025). 정책 환경으로는 산업통상자원부의 「AI 자율제조 전략 1.0」(2024.5.8 발표, 2030년까지 생산성 20%↑·로봇 도입확산율 9%→30%↑ 목표), 중소벤처기업부 스마트제조혁신 실태조사의 스마트공장 도입률 19.5%(2025년 발표, 조사기준 2023년)가 있습니다.

이 수치들의 역할을 명시합니다. 위 자료는 자동화 설비가 널리 활용되고 있다는 산업 배경으로만 사용하며, “재티칭이 어렵다”는 본 프로젝트의 문제를 직접 증명하는 근거로는 사용하지 않습니다. 도입률 통계는 설비를 들여놨는지를 나타낼 뿐 로봇에게 일을 시키는 것이 얼마나 어려운지를 재지 않기 때문입니다. 두 숫자를 연결하는 것은 논리적 비약입니다.

기술적으로는 LLM의 Function Calling과 구조화 출력이 자연어 명령을 제한된 동작 조합으로 변환할 수 있게 하고, ROS 2가 제어 메시지와 Action 인터페이스를, MoveIt 2가 경로 계획·관절 한계·충돌 검증을, Gazebo가 3D 가상환경 반복 실행을 담당합니다. 이 조합은 실물 로봇 없이도 자연어 명령이 계획·검증·실행으로 이어지는 전체 구조를 검증할 수 있게 합니다. 특히 팀이 직접 구축한 음성 인식 서비스를 가상 로봇 시뮬레이션과 연동해, 음성 입력부터 실행까지 전 구간이 실제로 동작하는 하나의 시스템으로 검증합니다.

## 2. 문제 가설과 현재 검증 상태

검증하려는 현장 문제는 “로봇 보급이 부족하다”가 아니라 “작업 변경과 로봇 작업 설정의 변경이 비전문가에게 복잡하다” 입니다.

| 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| 재프로그래밍 부담이 크다 | 아직 검증하지 못한 가설. 1주차 협력기업 인터뷰로 확인 |
| 다품종 소량생산 기업에 전담 인력이 부족하다 | 아직 검증하지 못한 가설. 같은 인터뷰로 확인 |
| 공개 통계 (도입률, 로봇 밀도 등) | 배경 설명용으로만 인용. 이 과제 문제의 크기를 증명하지 않음 |

참고 — 해외/타 산업 수치 (인터뷰를 대체하지 않음) 해외 사례에서는 산업용 로봇 재프로그래밍 시간이 복잡도에 따라 1.5~28시간(업계 백서, 2025), 직관적 방식 도입 시 조립공정 프로그래밍 시간이 48분→8분(83% 단축, IEEE 논문, 2015)까지 줄어든 사례가 보고됩니다. 국내 통계로는 중소·중견기업(500인 미만)의 산업기술인력 부족률이 대기업의 약 7배(2.8% vs 0.4%, 산업통상자원부 2025년 조사)입니다. 이 수치들은 협력기업 인터뷰 결과를 해석할 때 비교 기준으로만 쓰고, 인터뷰를 대체하지 않습니다.

## 3. 현장 문제 검증 프레임

| 검증 영역 | 확인할 내용 | 수집 방식 | 기획서 반영 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 변경 빈도 | 제품·공정·위치·순서 변경이 얼마나 자주 발생하는가 | 대표/공정 담당 인터뷰 | 문제 강도 및 대표 공정 선정 |
| 설정 주체 | 누가 티칭·재설정을 수행하는가, 전문인력이 필요한가 | 담당자 인터뷰 | 사용자 정의 및 진입장벽 근거 |
| 변경 소요 | 설정 변경에 필요한 시간·단계, 외부 지원 여부 | 정성·가능 시 정량 인터뷰 | 문제 규모를 협력기업 1차 데이터로 제시 |
| 작업지시 형태 | 현장에서 실제로 쓰는 말·용어·필수 정보 | 작업 문장 예시 5~10건 수집 | 슬롯·프롬프트·테스트셋 설계 |
| 실패 허용도 | 오작동·오차단·재질문 중 무엇이 더 치명적인가 | 우선순위 질문 | 평가 지표의 우선순위 설계 |

인터뷰 대상은 현장 작업자·공정 담당·설비 담당 3~5인이며, 질문은 ① 문제 검증 ② 요구사항·작업 언어 ③ 안전·평가 기준 ④ 도입 의사결정 ⑤ 결과 피드백(6주차) 순으로 준비합니다.

조사의 한계를 함께 적습니다. 3~5명 인터뷰는 시장 조사가 아니라 탐색 조사입니다. “이 시장이 크다”를 증명할 수 없고, “이 회사에서는 이런 일이 이만큼 벌어진다”를 확인할 뿐입니다. 최종 보고서에도 이 한계를 명시합니다.

## 4. 왜 안전 검사를 따로 만들어야 하는가

첫째, 인공지능은 없는 것을 지어냅니다. “3번 팔레트”라고 말했는데 공장에 3번 팔레트가 없어도 그럴듯한 계획을 만들어 냅니다. 소프트웨어에서는 오류 메시지로 끝나지만, 로봇에서는 팔이 엉뚱한 곳으로 갑니다. 실제로 실물 UR 로봇팔에 임베디드 LLM을 탈옥 공격한 실험에서 악성 명령 실행 성공률이 68.57%에 달했다는 보고도 있습니다(BadRobot, arXiv:2407.20242, 2024).

둘째, 음성 인식도 틀립니다. 공장은 시끄럽습니다. “천천히”가 “천 개”로 들릴 수 있습니다. 잘못 알아들은 문장이 문법적으로 멀쩡하면 그대로 다음 단계로 넘어갑니다.

셋째, 지금은 실패 경험이 기록으로 남지 않고 그대로 사라집니다. 시운전 중 충돌로 문제를 발견해도 그 경험은 발견한 사람의 기억에만 남고, 다음에 참고할 자료로 남지 않습니다. 어떤 지시가 어떤 계획과 판정으로 이어졌는지 전 구간을 기록해 두면, 이 실패 경험을 개선에 쓸 수 있는 데이터로 바꿀 수 있습니다.

# Ⅳ. 시장 · 경쟁 · 선행연구

## 1. 자료의 역할 구분

| 자료 | 확인된 내용 | 본 기획서에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| IFR World Robotics 2025 | 운영 재고 약 466만 4천 대, 2024년 신규 설치 약 54만 2천 대, 한국 약 3만 600대. 한국 로봇밀도 1,220대/1만 명(세계 1위) | 산업용 로봇 시장·보급 배경 |
| 산업통상자원부 「AI 자율제조 전략 1.0」(2024.5.8) | 2030년까지 생산성 20%↑, 로봇 도입확산율 9%→30%↑ 목표 | 정책·기술 확산 배경 |
| 중소벤처기업부 스마트제조혁신 실태조사(2025 발표, 2023년 기준) | 스마트공장 도입률 19.5%(중소 18.6%), 전담 부서·인력 지표 | 중소 제조 디지털 전환 배경 |
| 협력기업 1차 데이터 | 작업 변경, 설정 주체, 외부 지원, 작업지시 예시 | 포스틱 문제 정의의 직접 근거 |

## 2. 비교 기준

| 기준 | 무슨 뜻인가 |
| --- | --- |
| 자연어 입력 | 코드나 좌표가 아니라 평소 말로 지시할 수 있는가 |
| 계획 공개 | 로봇이 무엇을 할지 사람이 읽을 수 있는 형태로 미리 보여주는가 |
| 실행 전 검사 | 움직이기 전에 위험 여부를 검사하는가 |
| 차단 이유 제시 | 막았을 때 왜 막았는지를 기계가 읽을 수 있는 코드로 남기는가 |
| 실물 로봇 현장 검증 | 진짜 공장의 진짜 로봇에서 검증됐는가 |

## 3. 비교표

기호: ○ 해당 · △ 부분적 해당 · × 해당 없음 · ? 공개 자료로 확인 불가

| 대상 | 자연어 입력 | 계획 공개 | 실행 전 검사 | 차단 이유 제시 | 실물 현장 검증 | 포스틱과의 관계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이벡스 (AIVEX) | ○ | △ | △ | ? | ○ | 자연어 기반 No-Code 작업 구성과 유사. 포스틱은 공개 JSON 계획·판정·시뮬레이션 경로 검증에 집중 |
| 클로봇 (CLOBOT) | △ | × | △ | ? | ○ | 이기종 로봇 관제·스케줄링·경로 최적화 중심. 포스틱은 지시 해석과 실행 전 계획 검증이 중심 |
| 씨메스 (CMES) | △ | × | △ | ? | ○ | AI·3D 비전·로보틱스 강점. 포스틱은 자연어 해석과 구조화 작업계획에서 출발 |
| SayCan 계열 연구 | ○ | ○ | △ | × | ○ | LLM이 스킬을 조합하는 대표 선행연구. 실제로는 스텝별 즉시실행형 폐루프이며 안전판정은 규칙이 아니라 학습된 가치함수(affordance)가 담당 — 포스틱은 명시적 규칙 판정과 이유 코드를 추가 |
| Code as Policies 계열 | ○ | ○ | × | × | ○ | 언어모델이 제어 코드를 생성. 포스틱은 실행 코드와 계획 생성을 분리 |
| 상용 LLM 직결 방식 | ○ | △ | × | × | △ | 편리하지만 검증 계층이 없음 |
| 본 과제 (포스틱) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 음성/자연어 → JSON 계획 → 형식/의미/기하 검증 → 가상 실행을 하나의 경로로 구현 |

표 작성 규칙 2가지

- “확인 불가(?)”를 “해당 없음(×)”과 분리합니다. 상용 제품의 비공개 기능을 ×로 적으면 마치 그 기능이 없는 것처럼 보입니다. 공개 자료로 확인되지 않은 것은 없는 것이 아닙니다. ? 칸은 2주차까지 공식 홈페이지·보도자료·기술자료로 재확인하고, 확인되지 않으면 ?로 최종 보고합니다.

- “실물 현장 검증” 축을 추가했고 여기서 우리는 ×입니다. 우리는 가상 로봇에서만 검증합니다. 이걸 표에 스스로 적으면 나머지 네 개의 ○가 오히려 믿을 만해집니다. 모든 칸에서 이긴다고 적힌 표는 아무도 믿지 않습니다.

각 셀의 출처 (2026-08-27 확인)

| 대상 | 근거 |
| --- | --- |
| 아이벡스(AIVEX) | ㈜아이벡스 Physical AI 로봇제어 플랫폼 ‘AIVot’ — LLM 기반 자연어 요구사항→작업시퀀스 자동 생성. 2차전지 소재사 도가니 자동화(2026.5) 등 실물 적용 사례 확인 (aiv.ai, 업계 보도) |
| 클로봇(CLOBOT) | ㈜클로봇 이기종 로봇관제 ‘CROMS’·자율주행 ‘CHAMELEON’. 다수 산업 라이선스 판매, 해외 건설현장 방역로봇 적용 확인 (clobot.co.kr) |
| 씨메스(CMES) | ㈜씨메스(2026.4 씨메스로보틱스로 사명변경), 3D비전·AI 로봇 자동화. 현대차·기아·CJ대한통운 등 고객사 확인 (cmesrobotics.ai) |
| SayCan | Ahn 외, “Do As I Can, Not As I Say”, Google, arXiv:2204.01691 (2022) |
| Code as Policies | Liang 외, Google, arXiv:2209.07753 (2022). 원논문 스스로 “런타임 점검 없는 합성 코드는 위험 행동을 유발할 수 있다”고 명시해 포스틱의 검증 계층 필요성을 뒷받침 |

3사 모두 “차단 이유를 기계가 읽을 수 있는 코드로 남기는지”는 공개 자료로 확인하지 못해 ?를 유지합니다.

## 4. 2025~2026년 최신 선행연구와 포스틱의 위치

SayCan·Code as Policies(2022) 이후 2025~2026년 사이 “계획을 만드는 LLM”과 “실행을 허가하는 검증 계층”을 명시적으로 분리하는 연구가 다수 등장했습니다.

| 연구 | 핵심 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| RoboGuard | 안전규칙을 시간논리(LTL)로 문맥화하고 계획과 안전사양의 충돌을 제어합성으로 해소 — 가드 없이는 위험계획 실행률 92%, 가드 적용 시 3% 미만 | arXiv:2503.07885 (2025) |
| VerifyLLM | 계획을 직접 생성하지 않고, 외부에서 생성된 계획만 받아 LTL로 변환해 순서오류·전제조건누락을 검출 | arXiv:2507.05118 (2025) |
| SafeGate | 위험분석행렬 → 결정론적 게이트(승인/보류/거부) → Task Safety Contract → SMT 정적검증 → 런타임 모니터링(위반 시 즉시 정지, 재개 불가)의 6단계 구조 | arXiv:2604.05427 (2026) |

이 중 SafeGate는 포스틱의 “3단계 검사 · 이유 코드 · 정지 경로” 구조와 골격이 매우 유사합니다. 따라서 포스틱은 이 구조를 처음 고안했다고 주장하기보다, “계획 생성과 실행 허가를 분리한다”는 2025~2026년의 최신 아키텍처 흐름을 6주 · 가상환경 규모로 재현·검증하는 프로젝트로 스스로를 위치시킵니다. 이 자리매김이 “왜 이 구조가 타당한가”에 대한 더 방어 가능한 근거가 됩니다.

## 5. 한 문장 요약

선행연구는 인공지능이 로봇 동작을 조합할 수 있음을 보였고, 상용 제품은 자연어 작업 구성이 상품이 될 수 있음을 보였습니다. 본 과제가 더하는 것은 그 사이에 있습니다 — 만들어진 계획을 사람이 읽을 수 있게 공개하고, 실행 전에 세 단계로 검사하며, 통과와 차단 모두에 이유 코드를 남깁니다.

# Ⅴ. STP 전략 및 레퍼런스 고객

## 1. Segmentation

| 세그먼트 | 특징 | 포스틱 관점 |
| --- | --- | --- |
| 대기업 완성형 자동화 라인 | 기존 SI·벤더·안전 체계가 강하고 적용 검증 요구가 높음 | 명시적 제외. 이미 전담 인력과 통합 업체가 있어 이 과제의 문제가 성립하지 않음 |
| 다품종 소량생산 중소 제조기업 | 작업 변경 빈도가 높을 수 있고 로봇 전문인력·외부 지원 문제 발생 가능 | 1차 문제 검증·요구사항 도출 대상 |
| 대학·직업훈련·스마트팩토리 교육기관 | 가상환경 기반 반복 실험과 안전한 실패가 쉬움 | 2차(후속) 교육·실증 활용 |

## 2. Targeting

1차 타깃은 작업 변경이 잦고 로봇 전문인력이 부족한 다품종 소량생산 중소 제조기업입니다. 다만 현재 단계는 제품 판매나 현장 실증 단계가 아니라, 협력기업을 통해 문제와 요구사항을 확인하고 대표 공정을 기준으로 가상환경 MVP를 검증하는 단계입니다. 따라서 “1차 타깃 = 중소 제조기업”과 “검증 환경 = 가상 UR5e”는 모순되지 않습니다.

용어 사용 원칙 — 본 문서에서 “시장”이라는 단어는 산업 배경 서술에만 쓰고, 본 과제의 검증 범위를 말할 때는 “레퍼런스 고객과 검증 환경” 이라고 씁니다. 6주 시뮬레이션 검증 과제가 “누가 사는지·얼마에 사는지·기존 대안을 왜 버리는지”에 답할 수 없기 때문입니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 레퍼런스 고객 | 협력기업 (다품종 소량생산 제조기업). 1개 대표 공정을 기준 사례로 삼는다 |
| 사용자 | 로봇 전문 지식이 없는 현장 작업자 |
| 검증 환경 | 협력기업의 실제 공정을 본뜬 가상 UR5e 셀 |
| 2차 활용처 | 교육기관·직업훈련기관 (실물 로봇 없이 안전 검증 원리를 실습) |

## 3. Positioning

“말로 지시하고, 실행 전에 세 번 검사하며, 통과와 차단의 이유를 모두 기록하는 산업용 로봇 작업계획 검증 플랫폼.”

단순 음성 제어나 통합 관제와 달리, 포스틱은 자연어 명령을 공개 가능한 JSON Task Plan으로 변환하고 형식·의미·기하의 검증 계층을 분리합니다. 실제 기능 안전은 안전 PLC, 비상정지, 방호울·스캐너, 제조사 안전제어기가 담당하며, 포스틱은 그 앞단에서 잘못되거나 모호한 지시를 검토하는 보조 계층으로 한정합니다.

## 4. 사업성은 무엇으로 확인하는가

1주차 인터뷰에서 아래 네 가지를 확인합니다. 확인 전까지는 가설로 표기합니다.

- 도입을 결정하는 사람은 누구인가 (사용자와 구매자가 다를 수 있음)

- 지금 이 문제에 얼마를 쓰고 있는가 (외부 업체 비용, 라인 정지 시간)

- 지금 쓰는 대안은 무엇인가

- 바꾸는 데 걸림돌은 무엇인가 (기존 설비 호환, 교육, 안전 인증)

# Ⅵ. 협력기업 연계 및 인터뷰 설계

## 1. 협력기업의 역할

| 역할 | 구체 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 문제 검증 | 작업 변경, 재설정, 담당자, 외부 지원, 번거로운 단계 확인 | 현장 문제 검증 요약 |
| 요구사항 인터뷰 | 작업지시 필수 정보, 용어, 재질문 허용도, 판정 이유 요구 확인 | 요구사항 우선순위 |
| 테스트 시나리오 제공 | 실제 작업 문장 5~10건, 대표 공정 1건 | 레퍼런스 공정·명령 세트 |
| 기술 지원 | EXAONE 모델 활용 자문, 시뮬레이터/환경 정보 | 기술 환경 명세 |
| 실사용 검토 | 완성된 시스템을 현장에 적용하기 위한 요구사항 확인 | 실사용 전환 계획 |
| 결과 피드백 | 가상 시연이 현장 업무 흐름을 얼마나 반영하는지 검토 | 최종 피드백 및 후속 과제 |

## 2. 인터뷰 설계 원칙

- “어떤 기능이 필요합니까?”보다 현재 작업 흐름과 실제 사례를 묻습니다.

- 가능하면 횟수·시간·빈도 등 숫자를 수집하되, 답변이 정성적이어도 억지로 수치화하지 않습니다.

- 대표·공정 담당·설비 담당의 관점이 다를 수 있으므로 역할별 답변을 구분합니다.

- 평가 목표치를 직접 묻기보다 어떤 실패가 더 치명적인지, 어느 정도의 재질문이 허용되는지를 묻습니다.

## 3. 대표 공정 선정 기준

| 기준 | 선정 조건 |
| --- | --- |
| 표현 가능성 | home/move/pick/place/stop 5종으로 핵심 흐름을 표현할 수 있거나 최소 확장으로 가능 |
| 검증 가능성 | 가상 UR5e 셀에서 대상물·위치·경로·충돌 조건을 구성할 수 있음 |
| 현장 대표성 | 협력기업에서 실제로 이해 가능한 작업 변경·이송 시나리오와 연결됨 |
| 6주 적합성 | 비전·센서융합·PLC 연계 없이도 핵심 E2E를 완성할 수 있음 |

# Ⅶ. 시스템 설계

## 1. 전체 구조 — 다섯 계층

위 계층은 아래 계층을 건너뛸 수 없습니다. 특히 계획을 만드는 계층은 로봇에 직접 명령할 권한이 없습니다.

| 계층 | 이름 | 하는 일 | 어디서 도는가 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 입력·해석 | 마이크 음성을 텍스트로 바꾸고 지시 내용(무엇을·어디서·어디로)을 뽑는다 | 팀 로컬 서버 |
| L2 | 계획 생성 | LLM이 정해진 원자 스킬만 조합해 JSON Task Plan을 만든다 | 팀 GPU 서버 |
| L3 | 검사 | ① 형식 검사 ② 안전 규칙 검사 ③ 기하학적 실행 가능성 검사 | 팀 로컬 서버 |
| L4 | 변환·실행 허가 | 검사를 통과한 계획만 로봇 명령으로 바꾼다. 로봇에 명령할 수 있는 유일한 계층 | 팀 로컬 서버 (별도 프로세스) |
| L5 | 실행·기록 | 가상 로봇을 움직이고 전 과정을 기록한다 | 팀 로컬 서버 |

“분리”는 말이 아니라 구조입니다. L2(LLM)는 팀 GPU 서버에서, L1·L3~L5는 팀 로컬 서버에서 돕니다. 개발 단계부터 물리적으로 다른 컴퓨터입니다. 그리고 L3(검사)과 L4(실행 허가)는 같은 컴퓨터 안에서도 서로 다른 프로세스로 분리합니다. 계획 생성 프로그램이 죽어도 “정지” 경로는 살아 있어야 하기 때문입니다.

## 2. 한 문장이 로봇 동작이 되기까지

입력 예시: “2번 팔레트에서 A자재를 집어서 컨베이어에 올려줘”

| 단계 | 하는 일 | 나오는 것 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 음성 인식 | 텍스트 + 신뢰도 점수. 기준 미달이면 되물음 |
| 2 | 지시 내용(슬롯) 추출 | 동작=옮기기 / 대상=A자재 / 출발=팔레트2 / 도착=컨베이어 / 수량=1 |
| 3 | 위치 해석 | “팔레트2” 같은 이름을 실제 좌표로 바꾼다. 등록되지 않은 이름이면 되물음 |
| 4 | 계획 생성 | 이동 → 집기 → 이동 → 놓기 → 복귀 (사람이 읽을 수 있는 JSON) |
| 5 | 세 단계 검사 | 형식 → 안전 규칙 → 기하학 |
| 6 | 판정 표시 | 통과 / 차단 / 되물음 + 그 이유 |
| 7 | 실행 허가 확인 | 계획이 그 사이 바뀌지 않았는지, 로봇 상태가 그대로인지 재확인 |
| 8 | 실행 및 기록 | 가상 로봇 실행, 전 구간 기록 |

3단계 「위치 해석」을 계층으로 명시한 이유 — 계획서에는 “팔레트2”라는 이름만 있는데, “로봇 팔이 거기까지 닿는가”를 검사하려면 좌표가 있어야 합니다. 이 변환이 L4에서 일어난다면 L3의 도달 범위·금지구역 검사가 성립하지 않습니다. 따라서 위치 해석은 반드시 검사(L3) 이전에 수행됩니다.

## 3. 세 번 검사한다 — 각 단계가 잡는 것과 못 잡는 것

검사를 하나로 합치지 않고 셋으로 나눈 이유는 셋이 서로 다른 종류의 오류를 잡기 때문입니다.

1단계 · 형식 검사 — “문장이 말이 되는가”

| 검사 항목 | 못 잡는 것 |
| --- | --- |
| 필요한 항목이 다 있는가 / 숫자 자리에 숫자가 왔는가 / 단위가 붙었는가 / 목록에 없는 스킬을 쓰지 않았는가 | 형식은 완벽한데 10kg 자재를 5kg 로봇에게 들라는 계획. 문법은 맞고 물리가 틀린 경우 |

2단계 · 안전 규칙 검사(Semantic Safety Guard) — “현실에서 해도 되는가”

| 검사 항목 | 못 잡는 것 |
| --- | --- |
| 로봇 상태 / 무게 한계 / 목표 지점이 팔 닿는 범위 안인가 / 속도 한계 / 그리퍼가 그 물건을 잡을 수 있는가 / 작업 순서가 맞는가 / 목표 지점이 금지구역 안인가 | 규칙은 다 통과했는데 가는 도중에 팔이 구조물을 스치는 경우 |

중요 — 이 단계는 목표 지점만 검사합니다. 경로는 다음 단계에서 생성되므로, 아직 만들어지지 않은 경로를 여기서 검사할 수 없습니다. 경로의 금지구역 침범·충돌은 전부 3단계 소관입니다.

3단계 · 기하학적 실행 가능성 검사 — “실제로 움직일 수 있는가”

| 검사 항목 | 이 계층의 한계 |
| --- | --- |
| 그 자세에 도달하는 관절 각도가 존재하는가(역기구학) / 관절 한계를 넘지 않는가 / 경로를 만들 수 있는가 / 팔이 자기 몸에 부딪히는가 / 주변 구조물에 부딪히는가 / 특이점에 가까운가 | 시뮬레이션 모델과 실제 설비의 오차. 기능 안전 인증을 대체할 수 없으며 실물 검증이 별도로 필요 |

3D 물리 시뮬레이터는 판정 경로 밖입니다. 위 여섯 항목은 전부 기하학 계산이고 물리 엔진이 단독으로 잡는 항목은 하나도 없습니다. 물체가 미끄러지는지, 관성이 어떤지 같은 진짜 물리 현상은 이 과제에서 모델링하지 않습니다. 따라서 Gazebo는 판정이 끝난 뒤 실행·시연용으로 배치합니다. 이렇게 하면 응답 시간 예산에서 가장 무겁고 예측하기 어려운 항목이 빠지고, 5주차 작업량도 줄어듭니다.

남는 위험은? 세 단계를 다 통과해도 남는 위험은 안전 PLC, 비상정지 버튼, 방호울과 스캐너, 제조사 안전제어기가 담당합니다. 이 시스템은 그것들을 대체하지 않습니다.

## 4. 안전 규칙 검사 항목 (Semantic Safety Guard)

| 검사 항목 | 참조 데이터 | 판단 기준 | 이유 코드 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로봇 상태 | 실시간 로봇 상태 | 비상정지 중, 미초기화, 이미 파지 중인데 또 집으라고 함 | E-STATE | 차단 |
| 무게 한계 | Capability Profile · 물건 목록 | 물건 질량 > (로봇 정격 하중 − 그리퍼 무게) | E-PAYLOAD | 차단 |
| 도달 범위 | 작업영역 정의 파일 | 목표 좌표가 팔이 닿는 범위 밖 | E-REACH | 차단 |
| 속도 한계 | Capability Profile | 지시된 속도 등급이 허용 목록에 없음 | E-SPEED | 차단 |
| 도구 호환성 | 그리퍼 사양 · 물건 속성 | 현재 그리퍼로 못 잡는 형상·재질·크기 | E-TOOL | 차단 |
| 작업 순서 | 계획 안의 상태 추적 | 쥐지 않은 물건을 놓으라는 등 선후 위반 | E-ORDER | 차단 |
| 금지 구역 | 셀 배치 정의 | 목표 지점이 금지구역·사람 작업영역 안 | E-ZONE | 차단 |
| 정보 완결성 | 추출된 슬롯 | 필수 정보 누락, 후보 복수, 단위 불명확 | A-계열 | 되물음 |

이 계층의 한계를 명시합니다. 이 규칙들은 우리 팀이 정한 것이므로 완전하지 않습니다. 규칙에 없는 위험은 이 계층을 통과합니다. 그래서 팀 외부 인원이 작성한 위험 지시로 규칙의 빈틈 크기를 측정하는 것을 평가 항목에 넣었습니다.

## 5. 판정과 이유 코드

판정 순서

| 순서 | 질문 | 아니오일 때 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 음성 인식 신뢰도가 기준 이상인가? 필요한 정보가 다 있는가? | 되물음 |
| Q2 | 만들어진 계획이 형식 규격을 만족하는가? (1회 재생성 후에도 실패 시) | 되물음 |
| Q3 | 안전 규칙 7개 검사를 모두 통과하는가? | 차단 |
| Q4 | 기하학적으로 실행 가능한가? | 차단 |
| Q5 | 실행 직전 상태·버전이 판정 시점과 같은가? | 재판정 요구 |
| — | 모두 예 | 통과 · 실행 승인 |

차단 이유 코드

| 코드 | 뜻 |
| --- | --- |
| E-STATE | 로봇 상태가 맞지 않음 (비상정지 중, 미초기화, 이미 물건을 쥐고 있음) |
| E-PAYLOAD | 물건 무게가 로봇 가반하중 한계를 넘음 |
| E-REACH | 목표 지점이 도달 범위 밖 |
| E-SPEED | 지시된 속도 등급이 허용 목록에 없음 |
| E-TOOL | 현재 그리퍼로 잡을 수 없는 물건 |
| E-ORDER | 작업 순서 위반 (예: 쥐지도 않은 물건을 놓으라고 함) |
| E-ZONE | 목표 지점이 금지구역·사람 작업영역 안 |
| E-IK / E-JOINT | 그 자세에 도달할 방법이 없음 / 관절 한계 초과 |
| E-COLLIDE | 경로상 충돌 예측 (자기 몸 또는 주변 구조물) |
| E-STALE | 실행 직전 확인에서 상태나 참조 데이터 버전이 달라짐 |

되물음 이유 코드

| 코드 | 뜻 |
| --- | --- |
| A-CONF | 음성 인식 신뢰도 기준 미달 |
| A-SLOT | 필수 슬롯 누락 (대상물, 목적지 등) |
| A-AMBIG | 대상물이나 위치 후보가 여러 개로 해석됨 |
| A-UNIT | 숫자는 있으나 단위가 불명확 |
| A-PLACE | 등록되지 않은 위치·물체 이름 |
| A-SPEED | 요청 속도를 안전 한계 때문에 낮춰야 함 — 바뀐 계획을 보여주고 재확인 |
| A-SCHEMA | 재생성 후에도 형식 규격 미충족 |
| A-SCOPE | 지원 스킬 목록을 벗어난 요청 |
| A-TIMEOUT | 계획 생성 응답 시간 초과 |

되물음은 실패가 아니라 설계된 안전 동작입니다. 다만 정상 지시까지 과하게 되물으면 쓸모가 없어지므로, 정상 지시의 되물음 비율을 별도 지표로 관리합니다.

“정지”는 판정이 아니라 실행 중 이벤트입니다. 통과·차단·되물음은 계획에 대한 판단이고, 정지는 이미 움직이는 로봇에 대한 개입입니다. 성격이 다르므로 분리합니다.

- 판정 3종 — 통과 / 차단 / 되물음

- 실행 중 개입 — 정지

그리고 정지는 소프트웨어 취소 요청이지 기능 안전 정지가 아닙니다. 비상정지 버튼(하드웨어)과는 완전히 다른 것이며 용어도 분리해 씁니다.

## 6. 원자 스킬 목록

LLM은 이 목록 밖의 동작을 만들 수 없습니다. 관절 각도나 모터 명령은 어떤 경우에도 LLM의 출력에 포함되지 않습니다.

핵심 5종 — 6주 안에 반드시 완성 (Must)

| 스킬 | 인자 | 설명 | 주요 검증 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| home (기준자세복귀) | — | 정해진 자세로 복귀. 모든 계획의 시작과 끝을 통일해 상태를 예측 가능하게 함 | 상태, 경로, 충돌 |
| move (이동) | target, speed? | 등록된 명명 위치로 이동 | 도달 범위, 속도, 경로, 충돌 |
| pick (집기) | object, from? | 접근·파지·후퇴를 하나로 묶은 동작 | 가반하중, 도구 호환성, 순서 |
| place (놓기) | object, to, orientation? | 물건을 내려놓음 | 목표 위치, 순서, 경로, 충돌 |
| stop (정지) | — | 즉시 취소. LLM을 우회하는 고속 경로 전용 | 반응 시간 |

확장 4종 — 1주차에 대표 공정에 필요하다고 확인되면 추가 (Should)

| 스킬 | 인자 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| gripper_open / gripper_close | — | 그리퍼 단독 제어 |
| wait (대기) | 초 | 설비 동기화용 대기. 상한값 제한 |
| set_speed (속도설정) | 등급 | 이후 동작의 속도 등급 지정 |

범위를 나눈 이유 — 확장 4종이 대표 공정에 실제로 필요한지 아직 확인되지 않았고, 필요 없는 동작을 미리 넣으면 검사 규칙과 평가 항목이 그만큼 늘어납니다. 1주차에 대표 공정 1개를 확정하고, 그 공정을 핵심 5종으로 표현할 수 있는지 종이 위에서 먼저 검증한 뒤 결정합니다.

조건 분기와 반복문은 의도적으로 제외합니다. 계획이 실행 시점에 갈라지면 사전 검사의 의미가 사라지기 때문입니다. 반복 작업은 계획을 만들 때 모두 펼쳐서 전 단계를 미리 검사합니다.

## 7. Task Plan 스키마 (v1.0)

{
  "plan_id": "pln-4f2a9c81-...",            // 서버가 발급하는 무작위 고유 번호
  "plan_hash": "sha256:9b1f...",            // 계획 내용이 바뀌지 않았음을 증명
  "expires_at": "2026-09-05T04:33:10Z",     // 이 시각이 지나면 재판정 필요
  "utterance": "2번 팔레트에서 A자재를…",
  "robot_id": "ur5e_cell_01",
  "intent": "transfer",
  "steps": [
    { "skill": "move",  "args": { "target": "palette_2" } },
    { "skill": "pick",  "args": { "object": "material_A", "from": "palette_2" } },
    { "skill": "move",  "args": { "target": "conveyor_in" } },
    { "skill": "place", "args": { "object": "material_A", "to": "conveyor_in",
                                  "orientation": "flat" } },
    { "skill": "home",  "args": {} }
  ],
  "ref_versions": {                          // 어떤 데이터를 보고 판정했는가
    "capability_profile": "v1.2",
    "cell_layout": "v1.0",
    "skill_catalog": "v1.1",
    "plan_schema": "v1.0"
  },
  "audit": {
    "stt_confidence": 0.94,
    "operator_id": "op_017",
    "model": "exaone",
    "gen_latency_ms": 2140
  }
}

스키마 설계 원칙 5가지

| 무엇 | 왜 |
| --- | --- |
| 안전 수치(가반하중 등)를 계획서에서 제거 | 검사받아야 할 문서 안에 검사 기준이 들어 있으면, LLM이 “50kg”이라고 써도 형식은 통과합니다. 안전 수치는 서버가 Capability Profile에서 직접 읽습니다 |
| plan_hash · expires_at | 판정받은 계획과 실행되는 계획이 같은 것임을 증명하고, 오래된 판정으로 실행되는 것을 막습니다 |
| ref_versions | Capability Profile v1.0으로 통과 판정을 냈는데 실행 시점에 v1.1이면 그 판정은 무효입니다 |
| operator_id | 감사 로그가 이 과제의 핵심 산출물인데, 누가 지시했는지를 남길 방법이 없으면 안 됩니다 |
| plan_id를 무작위 고유값으로 | 날짜_시각 형식은 같은 초에 두 건이 생기면 겹칩니다 |

## 8. 실행 허가 계약

“계획을 만드는 계층은 로봇에 명령할 수 없다”를 말이 아니라 코드로 만드는 부분입니다. 실행 계층(L4)은 아래 다섯 가지가 모두 맞을 때만 로봇을 움직입니다.

| 확인 항목 | 안 맞으면 |
| --- | --- |
| 검사 통과 토큰이 붙어 있는가 | 실행 거부 |
| plan_hash가 판정 시점과 같은가 | 실행 거부 (계획이 중간에 바뀜) |
| ref_versions 4종이 판정 시점과 같은가 | 실행 거부 → 재판정 요구 (E-STALE) |
| expires_at을 넘지 않았는가 / 로봇 상태가 그대로인가 | 실행 거부 → 재판정 요구 (E-STALE) |
| 이 plan_id를 이미 실행한 적이 있는가 | 실행 거부 (중복 실행 방지) |

왜 필요한가 — 통과 판정이 뜨고 작업자가 실행 버튼을 누르기까지 몇 초가 걸립니다. 그 사이에 다른 작업자가 로봇을 움직였거나, 물건이 치워졌거나, 비상정지가 걸렸을 수 있습니다. 검사한 순간과 실제 실행하는 순간이 다르면 검사는 의미가 없습니다.

시연 항목으로 활용 — “계획 생성 프로그램에서 직접 로봇을 움직여 보겠습니다” → 실패. 이 장면 하나가 “권한이 분리되어 있다”는 문장 열 줄보다 강합니다.

## 9. “정지” 경로 — 두 갈래

정지는 판정 절차를 전혀 거치지 않는 별도 경로입니다. LLM의 응답을 기다리면 안 되기 때문입니다.

| 경로 | 방식 | 목표 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화면 버튼 | PWA 상단 고정 버튼 → 즉시 취소 Action 호출 | 0.2초 이내 | 현재 구조로 달성 가능 (Must) |
| 음성 | 마이크 스트림에서 “정지/멈춰/스톱”만 탐지하는 전용 소형 키워드 모델 → 즉시 취소 | 0.5초 이내 | 3주차 별도 개발 (Should) |

왜 STT 모델을 그대로 쓸 수 없는가 — 목표가 “말이 끝나고 0.5초”인데, 말이 끝났다는 것을 알려면 침묵을 기다려야 합니다(보통 0.3~0.7초). 이 시점에 이미 예산을 다 썼고 음성 인식은 시작도 못 했습니다. 반면 키워드 전용 모델은 “정지”라는 소리가 끝나는 즉시 반응하므로 침묵을 기다릴 필요가 없습니다.

추가 측정 항목 — 취소 요청을 보낸 뒤 실제로 로봇 관절 속도가 0이 되기까지의 시간도 함께 잽니다. 취소 요청은 요청일 뿐이고, 실제 정지는 제어기가 감속 궤적을 만들어야 일어납니다. 이 둘을 구분해 측정하면 “소프트웨어 정지는 기능 안전을 대체하지 않는다”는 문장이 숫자로 뒷받침됩니다.

## 10. Robot Adapter와 이기종 확장

공통 원자 스킬은 로봇 종류와 무관하게 유지하고, Robot Adapter가 특정 로봇의 ROS 2 Action 또는 제조사 SDK 호출로 변환합니다. 6축 다관절과 직교좌표 로봇이 내부적으로 움직이는 방식이 달라도 상위 Task Plan은 동일한 개념을 유지합니다. 단, 이번 6주 MVP에서 다수 Adapter 구현은 목표가 아니며 가상 UR5e 1종으로 구조를 검증합니다.

로봇을 추가할 때 새로 필요한 것은 어댑터만이 아닙니다 — 어댑터, Capability Profile, 좌표계 정의, 셀 배치, 그리퍼 정의, 충돌 모델, 검증 데이터가 각각 새로 필요합니다.

# Ⅷ. 인프라 및 기술 스택

## 1. 어디서 무엇이 도는가

| 위치 | 무엇이 도는가 |
| --- | --- |
| 팀 GPU 서버 (T4 GPU 16GB) | STT, EXAONE 추론, 구조화 출력(제약 디코딩) 기능, Gazebo 실행 |
| 팀 로컬 서버 | FastAPI 백엔드, 안전 규칙 검사, MoveIt 2 경로·충돌 검사 |
| 작업자 단말 (태블릿·모바일) | 음성 입력, 정지 버튼, 계획·판정 표시, 되물음 대화, 실행 모니터링 |

개발은 팀이 로컬 서버와 GPU 서버 두 대로 나눠 진행합니다. GPU 연산이 필요한 음성 인식·LLM 추론·시뮬레이션 렌더링은 GPU 서버가 맡고, 로컬 서버는 백엔드·검사 로직처럼 GPU가 필요 없는 것들을 맡습니다. 완성된 시스템은 협력기업이 실사용하는 것을 전제로 설계하며, 초기 개발환경 세팅(Docker 이미지 구성 등)은 멘토가 일부 지원합니다.

## 2. GPU 메모리 배분

| 구성 요소 | 예상 사용량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| STT 모델 (faster-whisper large-v3) | 약 2.0~3.0 GB | 8비트 양자화 적용. T4는 int8 연산 네이티브 지원 확인 |
| Gazebo·화면 렌더링 | 약 1.5 GB |  |
| EXAONE 추론 (EXAONE-3.5-7.8B, AWQ 4비트) | 약 6.2 GB | LG AI Research 공식 배포 수치 기준(vLLM 서빙). 32B는 용량 초과로 제외, 2.4B는 더 가볍지만 성능 여유를 위해 7.8B 우선 검토 |
| 예비 소형 LLM (EXAONE-3.5-2.4B, 경량 양자화) | 약 2.0 GB | GPU 서버 과부하·장애 시 대체용 |
| 운영체제·여유분 | 약 1.5 GB |  |
| 합계 | 약 13.2~14.2 GB / 16 GB | 모든 구성요소를 동시에 상주시키는 보수적(worst-case) 추정. 실제 배치 크기·컨텍스트 길이에 따라 달라지므로 2주차 실측으로 최종 확정 |

## 3. 기술 선택과 이유

| 영역 | 무엇을 쓰는가 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| 음성 인식 | faster-whisper (large-v3 또는 turbo, 8비트) | 한국어 인식 품질이 좋고 T4에서 동작. 두 모델을 2주차에 비교 측정 후 확정 |
| “정지” 키워드 탐지 | 키워드 전용 소형 모델 | 위 모델로는 0.5초 목표가 구조적으로 불가능 |
| 계획 생성 | EXAONE-3.5-7.8B, AWQ 4비트 (팀 GPU 서버, vLLM 자체 호스팅) | 한국어 이해가 좋고, 팀이 직접 운영해 외부 서버 의존 없이 통제 가능. vLLM이 구조화 출력(JSON 스키마 강제)을 표준 기능(xgrammar·guidance 백엔드)으로 제공 |
| 출력 형식 강제 | 제약 디코딩 (정해진 틀을 벗어난 토큰을 아예 생성 못 하게 막는 기술) | 형식 오류를 구조적으로 제거 |
| 형식 검사 | JSON Schema / Pydantic | 필드·자료형·단위를 결정적으로 검사 |
| 안전 규칙 검사 | 자체 구현 규칙 엔진 | 판정 근거를 코드 한 줄까지 추적해야 하므로 학습 기반 불가 |
| 경로·충돌 검사 | MoveIt 2 | 이 분야 표준. 경로 생성기는 아래 별도 |
| 시뮬레이션 | Gazebo Harmonic + 가상 UR5e | 실물 없이 반복 검증. 판정 경로 밖, 실행·시연 전용 |
| 로봇 미들웨어 | ROS 2 Jazzy | 아래 별도 |
| 백엔드 | FastAPI | 비동기 처리와 Pydantic 구조화 검증이 구조와 잘 맞음 |
| 작업자 화면 | PWA | 현장 태블릿에서 별도 설치 없이 사용 |

## 4. 세 가지 핵심 기술 결정

① 경로 생성기 — 결정적인 것을 먼저 쓴다

MoveIt의 기본 경로 생성기(OMPL)는 무작위 탐색 방식이라 같은 계획·같은 환경에서도 실행할 때마다 다른 경로를 만듭니다. 아슬아슬한 경우에는 어떤 날은 통과, 어떤 날은 차단이 나옵니다. 이는 이 과제의 제1원칙(“같은 입력에 같은 판정”)과 정면으로 충돌합니다. LLM을 검사 계층에서 배제해 놓고, 검사 계층 안에 결과가 매번 달라지는 부품을 넣어 둔 셈이기 때문입니다.

해결 — 2단 구성

| 순서 | 무엇 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | Pilz 산업용 경로 생성기 | 계산식으로 궤적 생성 → 같은 입력에 항상 같은 결과. 빠름. 단, 장애물을 피해 돌아가지 못함 |
| 2차 | OMPL (1차 실패 시에만) | 우회 경로 탐색 가능. 대신 결과가 매번 다름 — 감사 로그에 “2차 경로 생성기 사용” 기록 |

정형화된 pick-place 작업은 대부분 1차에서 끝납니다. 2차로 넘어간 비율 자체를 측정 항목에 넣습니다.

② ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic 확정

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| ROS 2 Jazzy (LTS, 2029년 5월까지) | 이전 후보 Humble은 2027년 5월 지원 종료. 결정적인 것은 시뮬레이터 — Gazebo Classic은 2025년 1월 지원 종료되어 Jazzy에서 동작하지 않음. 수명이 끝난 도구 위에 과제를 올릴 수 없음 |
| Gazebo Harmonic (LTS) | Jazzy와 짝을 이루는 현행 버전 |
| UR 로봇 드라이버 3.8.0 | Jazzy용 정식 배포판 존재 |

③ 출력 형식 강제 — 허용 목록까지 못박는다

기본 사용법은 LLM이 만든 계획서가 정해진 형식(필드명, 자료형)을 벗어나지 못하게 막는 것입니다. 여기에 위치 이름과 물건 이름도 열거형(enum) 허용 목록으로 못박습니다.

현재 형식 규격은 target을 “문자열”로만 정의합니다. 그러면 공장에 없는 “팔레트7”이 문법적으로 완벽하게 생성됩니다. 셀에 실제로 등록된 위치·물건 이름만 허용 목록으로 넣으면, 존재하지 않는 위치와 물건은 토큰 단위에서 생성될 수 없습니다. 이 과제 필요성의 첫 문장이 “LLM이 지어낸 것이 물리적 사고가 된다”인데, 그 지어냄의 가장 흔한 형태를 구조적으로 0으로 만드는 수단입니다. 허용 목록은 Capability Profile과 셀 배치 파일에서 자동 생성하므로 수동 관리가 없습니다.

## 5. 2주차 기술 확인 관문 (Go / No-Go)

제약 디코딩은 추론 서버 안에서만 동작합니다. 클라이언트에서 감쌀 수 있는 것이 아니며, 팀 GPU 서버에 이 기능을 직접 구성해야 합니다. vLLM은 xgrammar·guidance 백엔드로 JSON 스키마 강제를 표준 기능으로 제공하므로(EXAONE 서빙 사례도 공개되어 있음) 기능 자체의 기술적 위험도는 낮지만, 팀이 처음 다루는 배포 환경이라 초기 세팅 시간은 별도로 필요합니다. 따라서 2주차에 반드시 실제 동작과 응답 지연을 확인하고 문서로 남깁니다.

| 확인 항목 | 안 되면 |
| --- | --- |
| 제약 디코딩을 켤 수 있는가 | 재요청(retry) 방식으로 대체. 실패 시 지연 2~3배를 예산에 반영, 형식 통과율 목표 하향 |
| 제약 디코딩을 끌 수 있는가 | 비교 실험 B2(“형식 강제 없이 돌린 같은 모델”)가 성립하지 않음 → 비교 기준에서 제외 |
| 말 끝 → 판정 표시까지 실제 몇 초인가 | 5초 목표 재조정 또는 범위 축소 발동 |
| 서버 장애 시 예비 경로가 작동하는가 | 규칙 기반 대체 모드로 강등 |
| STT 모델이 팀 장비에서 실시간 처리 가능한가 (메모리 포함) | 모델 크기 하향 (large-v3 → turbo) |
| ROS 2·MoveIt 2·Gazebo가 팀 전원 환경에서 동일 재현되는가 | 통합 장비 1대 기준으로 고정, 다중 환경 지원 포기 |
| PWA·FastAPI·ROS 2 간 인터페이스 계약이 고정되었는가 | M1 일정 재조정 |

# Ⅸ. 6주 개발계획 / M1 · M2

수행 기간: 2026.08.16 ~ 2026.09.26 (6주)

6주 일정에서는 “기능 개수”보다 “한 개의 대표 공정이 음성 입력부터 가상 실행까지 끝까지 통과하는가” 를 우선합니다. 각 주차의 완료 조건은 “작업을 했다”가 아니라 “확인할 수 있는 산출물이 나왔다” 입니다.

| 주차 | 기간 | 핵심 활동 | 완료 조건 / 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 08/16~08/22 | 협력기업 인터뷰, 현장 문제 검증, 대표 공정 1건 선정, 5스킬 표현 가능성 종이 검증, 로봇 환경 착수 | 인터뷰 요약(5개 검증영역 수치화), 작업 문장 5~10건, 레퍼런스 공정 명세 1건, 스킬 카탈로그 v0.1 |
| W2 | 08/23~08/29 | STT·슬롯 구조, JSON Schema v1.0, Capability Profile, API 계약 고정, EXAONE 연동, 기술 확인 관문 7항목, 파일럿 테스트 20~30건으로 기준선 측정 | Task Plan 스키마 v1.0, 인터페이스 계약서, Docker 이미지로 팀 전원 동일 환경 재현, 기술 확인 결과서, 파일럿 테스트 기준선표 → 최종 목표치 확정 |
| W3 | 08/30~09/05 | Task Planner 구현 + 제약 디코딩 적용, 형식 검증, 규칙 기반 비교 모델(B1), “정지” 고속 경로 | 대표 명령 → JSON Task Plan 생성 및 Schema 통과, 정지 반응 시간 측정값, M1 달성 |
| W4 | 09/06~09/12 | Semantic Safety Guard, 이유 코드 체계, 실행 허가 계약 구현, 감사 로그, 통합 시점 1 | 정상·모호·위험 샘플의 판정과 근거가 로그에 기록, 음성→판정→기록 최소 경로 1건 관통, 판정 프로세스와 실행 프로세스 분리 확인 |
| W5 | 09/13~09/19 | MoveIt 2 경로·충돌 검사, Gazebo UR5e 실행, PWA 통합, 통합 시점 2, 평가셋 확정 및 봉인·사전등록 서명 | 자연어 → 계획 → 3중 검증 → 가상 UR5e 실행 E2E 관통, 외부인이 조작 가능한 시연 상태, 평가 프로토콜 문서 서명·봉인, M2 달성 |
| W6 | 09/20~09/26 | 봉인 평가 1회, 비교 실험(B1·B2·B4), 실패 사례 분석, 협력기업 피드백, 시연·문서화 | 전 지표 측정 결과표(신뢰상한 포함), 비교 결과, 실패 사례 분석, 협력기업 피드백, 최종 보고서·발표자료·시연 리허설 |

## M1 · M2 통합 마일스톤

| 마일스톤 | 시점 | 완료 정의 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 3주차 말 (09/05) | 음성 또는 텍스트 명령이 슬롯으로 정리되고, EXAONE Planner가 기본 5스킬 기반 JSON Task Plan을 생성해 형식 검증을 통과한다. 정지 버튼 경로가 0.2초 이내로 동작한다 |
| M2 | 5주차 말 (09/19) | 자연어 입력부터 Safety Guard와 MoveIt 2 검증을 거쳐 가상 UR5e가 실행되고, 판정·이유·실행 상태가 PWA/감사 로그에서 확인된다. 실행 허가 계약 5조건이 모두 강제된다 |

## 주차별 인력 배분

숫자는 동시에 맡은 작업 수입니다. 어느 칸도 3 이상이 되지 않도록 조정했습니다.

| 담당 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 김예은 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 이윤예 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 김남수 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 손대호 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

# Ⅹ. 평가 설계

## 1. 평가 원칙 — 목표치를 어떻게 정하는가

근거 없는 숫자를 먼저 박지 않되, 목표치를 비워 두지도 않습니다. 순서는 다음과 같습니다.

① 1주차 협력기업 인터뷰로 현장 실패 우선순위 확인 → ② 2주차 파일럿 테스트 20~30건으로 현재 성능 기준선 측정 → ③ 달성 가능한 목표치를 분모·측정조건과 함께 확정 → ④ 5주차 말 사전등록·봉인 → ⑤ 6주차 봉인 세트 1회 측정 → ⑥ 신뢰구간과 함께 보고

최종 발표에서는 “왜 이 숫자인가”를 파일럿 테스트 또는 외부 근거로 설명할 수 있는 목표만 사용합니다. 아래 표의 목표값은 2주차 파일럿 테스트 결과에 따라 조정될 잠정치이며, 조정 시 조정 사유를 사전등록 문서에 남깁니다.

## 2. 평가 프로토콜 — 5주차 말에 문서로 고정하고 봉인

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 규칙 보강 | 개발 세트로만 한다. 개발 세트 120건에 위험 지시 18건이 포함되어 있어 보강에 충분하다 |
| 봉인 세트 | 1회만 평가한다. 결과가 나쁘더라도 다시 재지 않는다 |
| 최종 보고 수치 | 봉인 세트의 최초 1회 측정값 |
| 통과가 나왔을 때 | 원인 규칙을 밝히고, 보강안을 제시하고, 보강 효과는 개발 세트에서만 검증해 보고한다 |
| 사전 등록 | 5주차 말에 아래를 문서로 고정하고 서명·봉인한다 |

사전 등록 문서에 담을 것

- 데이터셋 버전과 각 문항의 정답 라벨 기준

- 위험 지시의 유형 분류와 각 유형의 건수

- 개발/봉인 분할 방식과 분할 시점

- 외부 위험 지시 작성자에게 우리 규칙을 공개하지 않았다는 확인

- 평가 시점의 모델 버전·규칙 버전 고정 해시

- 측정 환경 (마이크 기종, 거리, 소음 종류와 크기, 하드웨어)

왜 이 절차가 필요한가 — “1건이라도 나오면 규칙을 보강하고 전량 재평가”라는 규칙을 쓰면, 최종 보고되는 “0건”은 규칙을 고친 뒤 다시 잰 0건이 되고 봉인의 의미가 사라집니다. 봉인은 결과를 보고 기준을 바꾸는 것을 구조적으로 막기 위한 장치입니다.

## 3. 평가 데이터셋 — 총 210건

6주 일정에 맞춰 규모를 조정하되, 핵심 범주는 하나도 빼지 않습니다.

| 범주 | 비율 | 건수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 지시 | 30% | 54 | 지원 스킬로 표현 가능한 표준 지시 |
| 같은 뜻 다른 표현 | 20% | 36 | 어순·유의어·현장 용어 변형 |
| 애매한 지시 | 15% | 27 | 대상·목적지 불명확 → 되물음 유도 |
| 위험 지시 | 15% | 27 | 무게·금지구역·속도·순서 위반 |
| 숫자·단위 표현 | 10% | 18 | “3개”, “2초 뒤”, “천천히” 등 |
| 소음 환경 발화 | 10% | 18 | 배경소음 중첩, 낮은 명료도 |
| 소계 | 100% | 180 |  |

분할

| 세트 | 건수 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 개발 세트 | 120건 (위험 18건 포함) | 개발 기간 중 자유 사용. 규칙 보강도 여기서만 |
| 봉인 세트 | 60건 (위험 9건 포함) | 5주차 말 봉인, 6주차 1회 평가. 재사용 금지 |
| 외부 위험 지시 (red-team) | 30건 | 팀원이 아닌 멘토·타 팀·협력기업 담당자가 작성. 5주차 말 봉인 |
| 합계 | 210건 |  |

안전 주장에 쓰이는 봉인 표본 = 9 + 30 = 39건

## 4. 지표 — 이 표가 유일한 기준입니다

| 계열 | 지표 | 잠정 목표 | 분모·표본 | 측정 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 인식 | 단어 오류율 WER (정숙) | ≤ 15% | 봉인 정상+동의표현 | 아래 정규화 규칙 적용 |
| A. 인식 | 단어 오류율 WER (소음 65dB) | ≤ 25% | 소음 발화 18건 | 마이크 기종·거리·소음 종류 고정 |
| A. 인식 | 음절 오류율 CER (참고) | 보고만 | 위와 동일 | 한국어는 띄어쓰기 영향이 커 함께 봄 |
| A. 인식 | 의도 분류 정확도 | ≥ 90% | 봉인 세트 60건 |  |
| A. 인식 | 슬롯 추출 F1 | ≥ 0.85 | 슬롯 단위 정밀도·재현율 |  |
| B. 계획 | 계획 정확성 (사람 채점) | ≥ 85% | 봉인 정상 지시 | 채점 기준표 사전 공개, 2인 채점 |
| B. 계획 | 같은 뜻 지시의 계획 일치율 | ≥ 85% | 변형 36건 |  |
| B. 계획 | 형식 통과율 | 100% (점검용) | 전체 | 성능 지표가 아니라 무결성 점검 |
| B. 계획 | 응답 시간 p95 | ≤ 5.0초 | 봉인 세트 전체 | 말 끝 → 판정 표시. 2주차 파일럿 테스트로 확정 |
| C. 안전 | 위험 지시 실행 통과 | 0건 | 봉인 39건 | 95% 신뢰상한도 함께 적음. 비교 실험 B4는 대상에서 제외 |
| C. 안전 | 정상 지시 오차단률 | ≤ 10% | 봉인 정상 세트 | 안전 강화와 상충하므로 함께 보고 |
| C. 안전 | 애매한 지시 되물음 전환률 | ≥ 80% | 애매 세트 | 정상 지시 되물음률은 15% 이하로 별도 관리 |
| C. 안전 | 정지 반응시간 (버튼) | ≤ 0.2초 | 30회 반복 | 버튼 누름 → 취소 요청 발신 |
| C. 안전 | 정지 반응시간 (음성) | ≤ 0.5초 | 30회 반복 | 발화 종료 → 취소 요청 발신 |
| C. 안전 | 실제 정지 시간 (참고) | 보고만 | 30회 반복 | 취소 요청 → 관절 속도 0 |
| D. 물리 | 시뮬레이션 실행 성공률 | ≥ 90% | 통과 판정 계획 전체 | 대표 공정 시나리오 기준 |
| D. 물리 | 경로 생성기 2차(OMPL) 전환률 | 보고만 | 통과 판정 계획 전체 | 결정성 이득이 실제로 얼마나 유지되는지 |
| E. 설명 | 판정 이유 기록 완결성 | 100% | 모든 판정 로그 | 이유 코드·참조버전·타임스탬프 필드 존재 여부 |

## 5. 한국어 단어 오류율의 정규화 규칙

한국어는 띄어쓰기가 흔들려서 규칙을 정하지 않으면 같은 결과가 다르게 측정됩니다. 아래를 사전 고정합니다.

- 띄어쓰기는 정답·인식 결과 모두 제거한 뒤 비교

- 전문용어·품번은 사전에 등록한 표준 표기로 정규화 (예: “에이 자재” = “A자재”)

- 조사 차이는 오류로 계산 (의미 변화 가능성이 있으므로)

- 음절 오류율(CER)을 함께 보고 (띄어쓰기 영향을 받지 않음)

## 6. “0건”을 어떻게 보고할 것인가

| 관측 | 점추정 | 95% 신뢰상한 |
| --- | --- | --- |
| 0 / 39건 | 0.0% | 약 7.7% |

최종 보고서에는 “봉인 세트 39건에서 관측된 통과 0건. 실제 통과율의 95% 신뢰상한은 7.7%” 로 씁니다. “절대 기준 0건”이라고 쓰지 않습니다. 같은 사실인데 앞쪽이 훨씬 방어하기 쉽고, 문서 안의 다른 약속(“모든 지표는 신뢰구간과 함께 보고한다”)과도 맞습니다.

참고 — 표본이 39건이라 신뢰상한이 7.7%로, 10주 안(78건, 3.8%)보다 넓습니다. 6주 일정에서 표본을 줄인 대가이며, 이 사실을 최종 보고서에 그대로 적습니다. 표본을 늘리는 것은 후속 과제입니다.

## 7. 비교 기준 — 무엇과 비교해서 나아졌다고 말할 것인가

| 기준 | 어떻게 구현 | 이 비교로 답하는 질문 | 안전 장치 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1. 규칙 기반 파서 | 정규식·키워드로 슬롯을 뽑고 템플릿으로 계획 생성 | LLM 없이도 되는 일인가? “같은 뜻 다른 표현” 구간에서 격차가 드러나야 의미가 있다 | — |
| B2. 형식 강제 없는 같은 모델 | 같은 모델, 프롬프트만으로 형식 요청 | 제약 디코딩이 실제로 오류를 줄이는가 | 2주차 관문에서 “끌 수 있음”이 확인돼야 성립 |
| B3. 티칭펜던트 수작업 | 같은 과업을 시뮬레이터에서 수동 교시 | 정말 진입장벽이 낮아졌는가? | 6주 일정에서는 Should. 아래 설계 참조 |
| B4. 안전 검사 제거 | 안전 규칙 계층을 끈 같은 시스템 | 안전 계층이 실제로 몇 건을 막았는가 | 감사 로그 재생 전용. 절대 실행 계층으로 보내지 않는다. 지표 산정에서 제외 |

B4 규정 — B4는 통과가 나오도록 설계된 조건입니다. “위험 지시 실행 통과 0건 / 봉인 세트 전체”라고만 적으면 B4를 돌리는 순간 최우선 지표가 깨집니다. 따라서 B4는 지표 산정에서 명시적으로 제외하고, 실행 계층에 연결하지 않은 채 저장된 계획을 재생하는 방식으로만 수행합니다.

B3 실험 설계 (Should — 5주차 말까지 M2가 달성된 경우에만 수행)

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 과업 | 동일 과업 3종, 동일 목표 상태 |
| 순서 | 교차 균형화 — 피험자 절반은 음성 먼저, 절반은 티칭 먼저 (학습 효과 상쇄) |
| 사전 교육 | 두 방식 모두 동일 시간, 교육 자료 사전 확정 |
| 환경 | 두 방식 모두 같은 시뮬레이터 |
| 측정 | 완료 시간, 성공 여부, 시도 횟수, 주관 난이도 |
| 명시할 한계 | 가상 환경·초보 피험자 조건이며, 숙련자와 실물 환경에서는 결과가 다를 수 있음 |

## 8. 협력기업 답변을 평가 기준으로 연결하는 방법

| 인터뷰 답변 예 | 평가 설계 반영 |
| --- | --- |
| “잘못 움직이는 것보다 한 번 더 묻는 게 낫다.” | 위험 명령 실행 통과 최소화를 최우선으로 두고 ASK 증가를 보조 지표로 관리 |
| “정상 작업이 자주 막히면 못 쓴다.” | 정상 명령 오차단률을 함께 보고해 Safety Guard 과잉 차단 여부 확인 |
| “5초 이상 걸리면 답답하다.” | 응답시간 p95의 현장 기준 후보로 사용. 실제 수치가 인터뷰에서 나온 경우에만 목표로 명시 |
| “왜 막혔는지 알아야 한다.” | 이유 코드 및 한국어 설명 표시를 필수 평가 항목(E계열)으로 설정 |

# Ⅺ. 리스크 관리 및 범위 축소

## 1. 위험 목록

| ID | 위험 | 징후 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 로봇 개발 환경 구축 지연 | W2까지 팀원 중 1명이라도 Gazebo 실행 실패 | 1주차 착수 (초기 세팅은 멘토가 일부 지원) · Docker 이미지로 버전 고정(ROS 2 배포판, DDS, 시뮬레이터, GPU 라이브러리, STT 라이브러리) · W2 완료 조건에 팀 전원 재현 확인 |
| R2 | 팀 GPU 서버 부하·장애 (EXAONE 자체 호스팅) | 2주차 관문에서 응답 3초 초과 | 관문에서 사전 측정 · 타임아웃 시 규칙 기반 자동 강등(A-TIMEOUT) · 예비 소형 모델 상시 대기 · Mock Planner로 백엔드·검증 병행 개발 |
| R3 | 응답 시간 5초 목표 미달 | 파일럿 테스트 p95 > 6초 | 가장 무거운 구간부터 손댄다 — 3D 시뮬레이션은 이미 판정 경로 밖, 경로 생성은 결정적 방식 우선. 그래도 안 되면 프롬프트 축소 → 스킬 축소 → 지원 문장 유형 축소 |
| R4 | 협력기업 공정 명세·데이터 수급 지연 | W1 인터뷰 미성사 | 가상 공정 명세로 선행 개발 후 실제 명세로 교체 · 인터페이스를 Capability Profile로 추상화해 교체 비용 최소화 |
| R5 | 컴포넌트 통합 실패 | W4 통합 시점 1 미달성 | 인터페이스 계약을 W2에 먼저 확정 · W4·W5 통합 시점 강제 · 통합 담당자(김남수) 지정 |
| R6 | 평가의 자기충족성 지적 | 외부 위험 지시 확보 실패 | 외부 red-team 30건 · 봉인 60건 · 평가 프로토콜 사전 등록 및 서명 |
| R7 | 대표 공정이 5스킬로 표현 불가 | 필수 동작이 반복적으로 누락 | 확장 스킬 1~2개만 최소 추가 검토 · 조건분기·복잡 공정은 후속 과제로 |
| R8 | STT 정확도 부족 | 현장 용어·소음에서 슬롯 손실 | 용어 사전 등록, 되물음(A-CONF), 텍스트 입력 fallback · 음성 고도화는 Should로 이동 |
| R9 | Safety Guard 과잉/누락 | 정상 차단률 > 20% 또는 개발 세트 위험 통과 발생 | 대표 실패 사례 기반 규칙 수정(개발 세트에서만) · 핵심 7개 위험 규칙 우선 보장 |
| R10 | 팀원 이탈·개인 일정 | — | 모든 모듈에 백업 담당 페어 지정 · 주 1회 코드 공유 · 문서화를 완료 조건에 포함 |
| R11 | 1주차 인터뷰에서 문제 가설이 기각됨 | 인터뷰에서 재티칭 부담이 확인되지 않음 | 문제 정의를 인터뷰 결과에 맞춰 수정하고, 그 수정 자체를 결과물로 보고한다. 가설이 틀린 것은 실패가 아니다 |

## 2. 범위 축소 계획

반드시 완성 (Must)

- 음성/텍스트 → 계획 → 세 단계 검사 → 가상 UR5e 실행까지 전 구간 관통

- 원자 스킬 5종 · Task Plan 스키마 v1.0 · Capability Profile

- 통과/차단/되물음 판정과 이유 코드 · 정지 경로(버튼)

- 실행 허가 계약 (검사 토큰 · plan_hash · ref_versions · 만료 · 중복 방지)

- 봉인 60건 + 외부 30건 평가 결과

- PWA 판정 표시 · 감사 로그

여유가 있으면 (Should)

- 확장 스킬 4종 — 1주차에 필요성이 확인된 것만

- 정지 음성 경로 (키워드 전용 모델)

- 되물음 다중 턴 대화

- 소음 환경 강건성 개선

- B3 티칭펜던트 비교 실험

후속 연구 (Could)

- VLM 기반 물체·위치 인식

- 실물 협동로봇 연동, 이기종 Robot Adapter 추가

- 작업자 인증·권한 관리 (스키마의 operator_id는 지금 넣어 두어 나중에 데이터 이전이 필요 없게 함)

- 안전 PLC·스캐너·제조사 안전제어기 연계

- 다국어·방언 확장

## 3. 축소 발동 조건 — 미리 정해 둡니다

| 시점 | 조건 | 발동되는 조치 |
| --- | --- | --- |
| W2 종료 | 기술 확인 관문에서 제약 디코딩 사용 불가 확인 | 재요청 방식으로 전환, 형식 통과율 목표 하향, B2 비교 기준 삭제 |
| W3 종료 | M1 미달성 (Task Plan 생성 + Schema 통과 실패) | Should 항목 전체 즉시 제외, Must에만 자원 집중. 사용자 실험·추가 스킬 폐기 |
| W4 종료 | 통합 시점 1(최소 경로 관통) 미완료 | PWA 시각화를 로그 뷰어로 축소, Gazebo 3D 화면 없이 로그 검증만으로 축소 |
| W5 종료 | M2 미달성 | 평가 범위를 개발 세트 기준선 보고로 축소하고, 봉인 미실시 사실을 보고서에 명시 |
| W5 종료 | 정지 음성 경로 미완성 | 음성 경로를 Should에서 제외하고 버튼 경로만으로 지표 보고. 미완성 사실 명시 |

# Ⅻ. 기대효과 · 한계 · 후속

## 1. 기대효과

| 효과 | 무엇으로 확인하는가 |
| --- | --- |
| 진입장벽 완화 가능성 | B3 비교 실험의 작업지시 완료 시간·성공률 (Should) |
| 실행 전 위험 차단 | 봉인 세트 위험 통과 건수와 차단 이유 분포 |
| 재현 가능한 실험 환경 | 어떤 입력이 어떤 계획·판정·결과로 이어졌는지 전 구간 기록 |
| 구조적 확장성 | 로봇이 바뀌어도 검사 계층을 다시 만들지 않아도 되는 구조를 실제로 확인 |
| 교육 활용성 | 실물 로봇 없이 판정·이유 코드·계획 검증 원리를 반복 실습 가능 |

## 2. 이 과제가 주장하지 않는 것

과제의 신뢰성은 무엇을 할 수 있는지만큼 무엇을 하지 않는지를 밝히는 데서 나옵니다.

① 기능 안전 인증 — 시뮬레이션 통과는 실물 안전을 보증하지 않습니다. 실제 위험 저감은 안전 PLC, 비상정지, 방호울과 스캐너, 제조사 안전제어기가 담당합니다. 이는 선언이 아니라 원리적 한계이기도 합니다 — 로봇에 탑재된 비안전정격(non-safety-rated) 컴퓨트 위의 소프트웨어는 정식 기능안전 인증에 필요한 고장률·진단범위·공통원인고장 수치를 산정할 수 없어, 이런 소프트웨어 사전 검사 계층은 ISO 10218 등이 요구하는 성능수준(PL)·안전무결성수준(SIL) 인증을 원천적으로 대체할 수 없습니다(arXiv:2608.02809, 2026).

② 임의 공정에 대한 범용성 — 지원 범위는 정의된 원자 스킬로 표현 가능한 작업에 한정됩니다.

③ 안전 규칙의 완전성 — 규칙은 팀이 정의한 것이므로 빈틈이 있습니다. 감추는 대신 외부 위험 지시로 빈틈의 크기를 측정해 보고합니다.

④ 시뮬레이션이 검증하는 범위 — 가상 셀은 아래 조건에서만 검증합니다. 조건이 바뀌면 결과는 그대로 적용되지 않습니다.

| 가정 | 뜻 |
| --- | --- |
| 고정된 셀 배치 | 설비와 구조물의 위치가 미리 등록되어 있고 바뀌지 않음 |
| 등록된 물체만 | 물건의 무게·형상·재질이 목록에 미리 등록되어 있음 |
| 정의된 좌표계 | 실제 셀과 시뮬레이션의 좌표 오차(캘리브레이션)는 없다고 가정 |
| 정적 환경 | 사람이나 다른 설비가 작업 중 움직이지 않는다고 가정 |
| 파지 물리 미검증 | 물건이 미끄러지는지, 관성으로 흔들리는지는 검증하지 않음 |

⑤ 시장성 — 이 과제는 시장 규모나 사업성을 증명하지 않습니다. 협력기업 1곳의 1개 공정에서 문제와 해법을 확인하는 것이 범위입니다.

## 3. 단계별 후속 계획

| 단계 | 내용 | 다음 단계로 가는 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 · 본 과제 (6주) | 가상 셀에서 전 구간 관통, 세 단계 검사와 이유 코드, 210건 평가 결과 | 봉인 세트 위험 통과율과 정상 오차단률을 신뢰구간과 함께 보고 |
| 2단계 · 로봇 확장 | 다른 제조사·형태 로봇 지원 | 1단계의 스킬 카탈로그·스키마·안전 규칙을 재사용. 로봇마다 어댑터·Capability Profile·좌표계·셀 배치·그리퍼 정의·충돌 모델·검증 데이터가 각각 새로 필요 |
| 3단계 · 실물 검증 | 협력기업 라인 대상 실증 | 위험성 평가와 기능 안전 검토 선행. 시뮬레이션 통과는 실물 안전을 보증하지 않음 |
| 4단계 · 확산 | 교육기관 실습 커리큘럼, 사례 라이브러리 | 1~3단계에서 쌓인 감사 로그가 그대로 교육 데이터가 됨 |

# 부록 A. 자료조사 방향

각 주장에 직접 연결되도록 조사합니다. 시장 규모를 많이 수집하기보다 “문제의 존재 → 자연어 계획 기술 → 안전 검증 필요 → 가상 검증 방법” 을 각각 뒷받침하는 자료를 찾습니다.

| 조사 축 | 찾아야 할 자료 | 검색 키워드 | 사용 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 산업 현황 | 산업용 로봇 보급, 한국 로봇 밀도, AI 자율제조 정책 | IFR World Robotics, 한국 로봇 밀도, AI 자율제조 전략 | Ⅲ·Ⅳ 산업 배경 |
| 중소 제조 현장 문제 | 재티칭 시간·비용, 작업 변경, 전문인력 부족, SI 의존 | robot reprogramming SME, high-mix low-volume robot programming, teaching pendant burden | Ⅲ 문제 정의 |
| 자연어 로봇 계획 | LLM skill planning, structured task plan, function calling | SayCan, Code as Policies, LLM robot task planning, structured output robotics | Ⅳ·Ⅶ 기술 가능성 |
| 안전 검증 | LLM 직접 제어 위험, deterministic guard, runtime/simulation validation | LLM robotics safety, task validation, semantic safety guard, simulation collision checking | Ⅲ·Ⅶ 안전 필요성 |
| 가상 검증 | MoveIt 2, Gazebo, UR5e simulation 사례 | MoveIt 2 collision checking, Gazebo UR5e task planning, Pilz industrial motion planner | Ⅶ·Ⅷ 검증 환경 |
| 상용 비교 | AIVEX, CLOBOT, CMES 공개 기능 | 공식 홈페이지·보도자료·기술자료 | Ⅳ 경쟁 비교 |

자료 사용 규칙 — ① 정부·국제기구·공식 기업 자료 우선 ② 시장 수치는 산업 배경에만 사용 ③ 재티칭·운영 문제는 직접 근거가 있는 논문·사례 또는 협력기업 인터뷰로 뒷받침 ④ 상용 제품 기능은 공개 자료로 확인된 범위만 비교하고, 확인되지 않으면 ?로 표기 ⑤ 모든 인용에 출처와 확인일을 병기

조사 완료 (2026-08-27) — 위 6개 축은 실제로 조사를 마쳤고, 결과는 본문 Ⅲ·Ⅳ·Ⅷ·Ⅻ장에 각주로 반영했습니다. 상세 근거(URL·발표연도별 표)는 별도 문서 「포스틱 자료조사 결과」에 정리되어 있습니다.

# 부록 B. 용어 정리

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 티칭펜던트 | 로봇을 가르칠 때 쓰는 전용 조작 단말기. 배우는 데 시간이 걸린다 |
| 원자 스킬 (Atomic Skill) | 로봇 종류와 무관하게 정의한 최소 작업 단위. LLM은 이 조합만으로 계획을 만들고, 관절 각도나 모터 명령은 만들 수 없다. 본 MVP 기본 스킬은 home·move·pick·place·stop |
| Task Plan (작업 계획서) | 원자 스킬의 순서와 인자를 적은 JSON 문서. 사람이 읽고 검토할 수 있고 그대로 로그에 남는다 |
| Capability Profile (로봇 사양서) | 특정 로봇의 가반하중, 도달 범위, 속도 한계, 지원 스킬, 장착 도구 등을 기술하는 명세 |
| Robot Adapter | 공통 원자 스킬을 특정 로봇의 ROS 2 Action 또는 제조사 SDK 호출로 변환하는 계층 |
| Semantic Safety Guard | 형식과 별개로 현실의 물리적·운영적 제약을 명시적 규칙으로 검사하는 계층. 학습이 아니라 규칙이라 근거를 추적할 수 있다 |
| 제약 디코딩 (구조화 출력 강제) | LLM이 토큰을 생성할 때 정해진 틀을 벗어나는 선택지를 아예 고를 수 없게 지우는 기술. 프롬프트로 “형식을 지켜줘”라고 부탁하는 것과 달리 형식 위반이 구조적으로 일어나지 않는다 |
| 실행 허가 계약 | 검사 통과 토큰·계획 해시·참조 버전·만료시각·중복 실행 여부를 모두 확인해야만 로봇을 움직이는 규약 |
| 역기구학 (IK) | “손끝을 여기에 두려면 각 관절을 몇 도로 꺾어야 하는가”를 계산하는 것. 답이 없으면 그 자세는 불가능하다 |
| 특이점 (Singularity) | 로봇 팔이 특정 자세에 가까워지면 제어가 불안정해지는 지점 |
| 경로 생성기 (Planner) | 출발 자세에서 목표 자세까지 팔이 지나갈 길을 만드는 프로그램. Pilz는 결정적, OMPL은 무작위 탐색 |
| 봉인 세트 (Holdout) | 개발 중에는 절대 열어보지 않고 최종 평가에만 쓰는 시험 문제 |
| 외부 위험 지시 (Red-team) | 시스템을 일부러 무너뜨리려는 관점에서 만든 입력. 팀 외부 인원이 작성한다 |
| 사전 등록 (Pre-registration) | 평가 전에 “무엇을 어떻게 잴지”를 문서로 고정하고 봉인하는 것. 결과를 보고 기준을 바꾸는 것을 막는다 |
| WER / CER | 인식 결과와 정답의 차이를 단어 / 음절 단위로 잰 비율. 낮을수록 좋다 |
| p95 | 100번 시도하면 95번은 이 시간 안에 끝난다는 뜻. 평균보다 체감에 가깝다 |
| 95% 신뢰상한 | “0건이 나왔다”고 실제 확률이 0인 것은 아니다. 표본 수를 고려했을 때 실제 값이 이보다 클 가능성이 5% 미만인 지점 |
| M1 / M2 | 3주차 계획 생성 관통, 5주차 가상 실행 E2E 관통을 의미하는 통합 마일스톤 |
| 범위 축소 (Descope) | 시간·자원이 부족할 때 무엇을 먼저 포기할지 미리 정해 두는 계획 |
| PWA | 설치 없이 브라우저 주소만으로 앱처럼 쓰는 방식. 현장 태블릿에 적합 |

— 기획서 v3.0 끝 —